ING. KATARÍNA MITROVÁ

AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER

SVIDNÍCKA 28

.                                                  040 11 KOŠICE – PEREŠ                                                     .

INVESTOR :         Obec Baška, Baška 71, Baška, 040 16 Košice 16

STAVBA :             Modernizácia a výstavba siete chodníkov a ciest v obci Baška

OBJEKT :            SO 01 Komunikácie Baška

SO 01.1 Úsek A

SO 01.2 Úsek B

SO 01.3 Úsek C

MIESTO STAVBY : Obec Baška

STUPEŇ :             Projekt pre stavebné povolenie

ZODP. PROJ. :      Ing. arch. M. Bobrovský, Ing. K. Mitrová, Ing. I. Mitró

DÁTUM:                                    PEČIATKA:                                               PARÉ:

09/2023

O B S A H:

1. Technická správa

2. Situácia

3. Pozdĺžny profil SO 01.3

4. Pozdĺžny profil SO 01.2

5. Vzorové rezy

6. Výkres oceľového zábradlia

7. Výkres uličná vpusť a odvodňovacia šachta

1. Identifikačné údaje stavby a investora:

Názov stavby:           Modernizácia  a výstavba siete chodníkov a ciest v obci Baška

Objekt:                       SO 01 Komunikácie v obci Baška

SO 01.1 Úsek A - od križovatky so štátnou cestou III/3320

po jestvujúcu betónovú cestu

SO 01.2 Úsek B - od konca 1. úseku po križovatku

so štátnou cestou III/3403

SO 01.3 Úsek C - od odbočky z 2. úseku východným smerom

k jestvujúcim rodinným domom

Investor:                   Obec Baška, Baška 71, Baška, 040 16 Košice 16

Miesto stavby:         Obec Baška

Okres:                       Košice okolie

Kraj:                          Košický

Stupeň:                     Projekt pre stavebné povolenie

Zodp. projektant:      Ing. arch. M. Bobrovský, Ing. K. Mitrová, Ing. I. Mitró

2. Východiskové údaje pre spracovanie projektu:

Východiskovými podkladmi pre spracovanie projektu boli:

- katastrálna mapa záujmového územia

- geodetické zameranie

- prejednávanie technických možností a úprav s investorom

- miestna obhliadka záujmového územia

- príslušné STN a odborná literatúra

3. SO 01.1 Úsek A od križovatky so štátnou cestou III/3320 po jestvujúcu betónovú cestu

3.1 Základné údaje o stavbe

V súčasnosti sa tento úsek nachádza medzi križovatkou so štátnou cestou / ŠC/ III/3320 a

betónovou cestou 2. úseku. Úsek má rôznu šírku od 3,50 m do 5,00 m. Križovatka v mieste

napojenia na ŠC je z dopravného hľadiska riešená akceptáciou jestv. stavu, Návrh rieši úpravu tejto križovatky s maximálnym využitím jestvujúceho stavu jednoznačne s vyznačením jazdných pruhov požadovanej šírky a s návrhom na osadenie nových zvislých dopravných značiek.

3.2 Smerové vedenie

Nová upravená komunikácia bude vedená v trase jestvujúcej komunikácie v šírke 5,50 m

na novom úseku, kde kvôli obojstrannej zastávke vo vzdialenosti 20,00 m bude šírka

komunikácie 5,00 m. Dĺžka úseku je 128,00 m. Ľavý kraj komunikácie od staničenia 30,00 bude vo vzdialenosti 0,50 m od jestvujúceho oplotenia.

3.3 Výškové vedenie

Komunikácia bude výškovo prispôsobená nivelete jestvujúcej komunikácie a bude

vyspádovaná do ľavej strany jednostranne 2% priečnym spádom.

3.4 Konštrukcia dopravných plôch

Komunikácia bude z oboch strán ohraničená zvýšeným betónovým chodníkom, pred

vstupmi do dvorov budú nábehové cestné obrubníky.

Jestvujúca asfaltobetónová komunikácia sa zosilní novým dvojkrytom a to nasledovnej

konštrukcie:

- asfaltový betón, AC 11 O, II, 50 mm STN EN 13108-1

asfaltový postrek 0,5 kg/m2

- asfaltový betón AC 22, L 70 mm STN EN 13108-1

asfaltový postrek 0,5 kg/m2

- podklad jestvujúcej asfaltovej komunikácie

V mieste rozšírenia konštrukcia vozovky bude nasledovná:

- asfaltový betón, AC 11 O, II, 50 mm STN EN 13108-1

asfaltový postrek 0,5 kg/m2

- asfaltový betón AC 22L, II 70 mm STN EN 13108-1

- cementom stmelená zmes CBGM MC8/10 170 mm

- štrkodrva ŠD 3,5/4,5 200 mm

- zhutnená pláň, modul deformácie EDEF2 >45 MPA

3.5 Odvodnenie

Odvodnenie komunikácie bude zabezpečené pozdĺžnym a priečnym spádom do

navrhovaných nových uličných vpustov. Tieto vpusty sú navrhované na ľavom kraji

komunikácie v počte 5 ks pred každým vstupom na pozemok. Na okraji cesty v súčasnosti je

uložená kanalizačná rúra, do ktorej budú zaústené navrhované vpusty.

4. SO 01.2 Úsek B - od konca 1. úseku po križovatku so štátnou cestou III/3403

4.1 Základné údaje o stavbe

Táto, v súčasnosti betónová panelová cesta z panelov 2,00 x 3,00 x 0,20 m v šírke 5,00 m

je vedená v dĺžke 238,00 m. Na tomto úseku sa predpokladá vybudovanie novej asfaltobetónovej komunikácie.

4.2 Smerové vedenie

Nová asfaltobetónová komunikácia bude vedená v trase jestvujúcej betónovej cesty po

staničenie 75,00. Od staničenia 75,00 nová komunikácia bude vedená na okraji jestvujúceho

dláždeného rigolu po staničenie 238,00. Šírka novej komunikácie bude 5,50 m, t.z. že nová

komunikácia bude zaradená do funkčnej triedy C3 ako MOU.

4.3 Výškové vedenie

Nová komunikácia bude výškovo prispôsobená nivelete jestvujúcej betónovej

komunikácie, resp. nivelete okraja jestvujúceho rigolu k čomu bude vyspádovaná 2% priečnym spádom.

4.4 Konštrukcia dopravných plôch

Vozovka je navrhnutá podľa predpokladaného zaťaženia. So zreteľom na predpokladanú

zaťaž vozovka novej komunikácie bude asfaltobetónová s cestnými betónovými obrubníkmi osadenými po oboch stranách.

V mieste pri kraji rigolu sa obrubníky osadia do nivelety kraja rigola, na opačnej strane

komunikácie obrubníky budú vyvýšené + 10 cm.

Konštrukcia novej vozovky bude nasledovná:

- asfaltový betón, AC 11 O, II, 50 mm STN EN 13108-1

asfaltový postrek 0,5 kg/m2

- asfaltový betón AC 22L, II 70 mm STN EN 13108-1

- cementom stmelená zmes CBGM MC8/10 170 mm

- štrkodrva ŠD 3,5/4,5 200 mm

- zhutnená pláň, modul deformácie EDEF2 >45 MPA

4.5 Chodník pri úseku 2

Od staničenia 0,00 / pravá strana/ - 10 m po pravej strane je navrhnutý nový chodník v

šírke š = 2,00 m až po odbočku na úsek 3 v dĺžke 130,00 m. V úseku od staničenia 53,00 po

koniec úseku sa predpokladá po pravej strane osadenie oceľového zábradlia. Chodník sa napojí na priechod pre chodcov na úseku 3.

Konštrukcia nového chodníka bude nasledovná:

- asfaltobetón 80 CA 20/100 40 mm STN EN 13108-1

- postrek infiltračný asfaltový AS PMB 2kg/m2

- podkladný betónC 12/25 110 mm STN 13 285

- štrkodrva ŠD 3,5/4,5 Gc 150 mm STN 13 285

Na uvedenej strane chodníka sa uložia záhonové obrubníky do betónovej bočnej opory.

5. SO 01.3 Úsek C od odbočky z 2. úseku východným smerom k jestvujúcim rodinným

domom

5.1 Základné údaje o stavbe

Táto komunikácia je navrhovaná nová, v dĺžke 170,00 m.

5.2 Smerové vedenie

Nová komunikácia je vedená v trase spevnenej komunikácie pri kraji jestvujúceho rigolu,

šírka š=5,50 m. Nakoľko táto komunikácia je slepá, na staničení 125,00 je navrhnutá otočka.

5.3 Výškové vedenie

Výškovo komunikácia / jej ľavá strana/ sa prispôsobí nivelete okraja jestvujúceho

dláždeného rigola.

5.4 Konštrukcia dopravných plôch

Vozovka je navrhnutá podľa predpokladaného zaťazenia. So zreteľom na predpokladanú

zaťaž vozovka novej komunikácie bude asfaltobetónová s cestnými betónovými obrubníkmi osadenými po oboch stranách.

V mieste pri kraji rigolu sa obrubníky osadia do nivelety kraja rigola, na opačnej strane

komunikácie obrubníky budú vyvýšené + 10 cm.

Konštrukcia novej vozovky bude nasledovná:

- asfaltový betón, AC 11 O, II, 50 mm STN EN 13108-1

asfaltový postrek 0,5 kg/m2

- asfaltový betón AC 22L, II 70 mm STN EN 13108-1

- cementom stmelená zmes CBGM MC8/10 170 mm

- štrkodrva ŠD 3,5/4,5 200 mm

- zhutnená pláň, modul deformácie EDEF2 >45 MPA

5.5 Odvodnenie

Samostatne komunikácia je priečne vyspádovaná 2% priečnym spádom v smere

dláždeného rigolu po ľavej strane cesty. V staničení 93,00 sa predpokladá riešenie odvedenia vody z jestvujúceho dláždeného rigolu do betónovej rúry Φ 300 v dĺžke 6,00 m. Ďalej voda bude vedená v korugovanej rúre Φ 300 v dĺžke 25,00 kde sa zaústi šachty. Ďalej od tejto šachty bude voda vedená otvoreným betónovým rigolom 50x50x50 v dĺžke 38,00 m a zaústi sa do kanal šachty ktorá sa napojí na jestvujúci priepust, ktorý je pred koncom

úseku 2.

Pred koncom tohoto úseku na staničení 167,00 sa takisto vybuduje betónový priepust o

Φ 300, L= 60, ktorý ďalej bude zaústený do korugovanej rúry Φ 300 v dĺžke 38,00 m. Táto

bude zaústená do šachty. Ďalej voda bude vedená dláždeným rigolom 50x50x50 v dĺžke 35,00m a zaústi sa do jestvujúcej rúry.

Na ľavej strane tejto komunikácie je v súčasnosti 2,00 m široký chodník betónových

panelov. V rámci úpravy sa predpokladá vyčistenie týchto panelov, realizácia základného

asfaltového postreku PI, PMB, 2 kg/m2 a zriadenie nového asfaltového betónového krytu

80 CA 70/100 H = 40 mm .

6 ZEMNÉ PRÁCE

Zemné práce budú pozostávať z:

– výkop pre nové obrubníky pri kraji cesty

– zarezanie jestvujúcej vozovky

– výkop pre nové uličné vpusty

– výkop pre nové šachty

– výkop pre novú rúru

– výkop pre nové obrubníky pri kraji chodníka, cesty

– výkop pre uloženie korugovaných rúr

– vyčistenie jestvujúcich rigolov

– odvoz vybúraných hmôt do 20 km

– uskladnenie

7. DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Dopravné značenie je vyznačené na situácii. V križovatke, priechode pre chodcov a na

komunikácii sa osadia zvislé dopravné značky DZ 201, Daj prednosť v jazde, DZ 302 hlavná

cesta, DZ 325-10 priechod pre chodcov .

8. VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavba svojim charakterom nebude mať negatívny vplyv na žiadnu zo zložiek životného

prostredia. V rámci výstavby bude životné prostredie znehodnotené len v nevyhnutnej miere,

obvyklej pre tento typ stavby.

Počas prevádzky stavby nebude dochádzať k vzniku žiadneho odpadu.

Materiál z vybúraných prác – vybúraná suť bude likvidovaná v zmysle platných predpisov.

Ochrana vôd – na stavenisku sa nebudú realizovať žiadne stavebné procesy, ktoré by mohli

znečistiť podzemné alebo povrchové vody. Na stavenisku sa nesmú nachádzať skládky ropných produktov. Stavenisko sa nenachádza v ochrannom pásme vodného zdroja.

Ochrana ovzdušia – samotná technológia výstavby nebude mať negatívny vplyv na znečistenie

ovzdušia. Pre prísun a uskladnenie prachových materiálov je vhodné použiť kontajnery

a zásobníky. Na stavenisku sa nesmú páliť žiadne obaly ani zakladať ohne.

Ochrana pôdy a zelene. – v rámci výstavby nedôjde k výrubu vzrastlej zelene, rieši príprava

územia pre výstavbu.

Ochrana proti hluku – na stavenisku nebudú výrobne, ktoré by zvyšovali hlučnosť v okolí. Pri

stavebnej činnosti je nutné nasadzovať stavebné stroje v riadnom tecvhnickom stave, opatrené predpísanými krytmi na zníženie hlučnosti.

9. HOSPODÁRENIE S ODPADMI

V súlade s vyhláškou č. 283 MŽP SR o vykonávaní niektorých ustanovení zákona

o odpadoch a vyhláškou č. 284 MŽP SR ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, môžeme

konštatovať, že s odpadom na stavbe vzniknutým bude naložené v zmysle spomenutého zákona.

Stavebný odpad bude zhromažďovaný vo veľkoplošných kontajneroch , ktoré budú pravidelne vyvážané na povolenú skládku.

Pri ochrane životného prostredia bude zhotoviteľ rešpektovať:

Zákon č. 223/2001 Zb. O odpadoch

Zákon č. 494/91 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve

Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 O nakladaní s odpadmi

Vyhláška MŽP SR č. 409/2002 doplnenie vyhl. 284/2001

Zákon č. 17/92 Zb. O životnom prostredí

Zákon č. 31/95 O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami

Zatriedenie odpadu

I. skupina

Kód       Druh odpadu                                                                                Kategória

170107 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky                         0 obyčajný

170203 Plasty                                                                                                  0

170302 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170410                                    0

170405 Železo, oceľ                                                                                         0

170411 Káble iné ako uvedené v 170410                                                         0

170504 Zemina a kamenivo iné ako v 170503                                                  0

170506 Výkopová zemina iná ako v 170505                                                     0

170904 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako v 170901,

170902 a 170903                0

Ani uvedený predpoklad nemusí byť implicitný v prípade vzniku takéhoto odpadu /

havária dopravného alebo stavebného mechanizmu/ musí byť zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad musí byť zneškodnený v súlade s právnymi predpismi

Kategorizácia odpadov je prevedená v zmysle platného Katalógu odpadov – vyhláška

MŽP SR č. 284/2001 Zb.z. a vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Zb.z.

Odvoz a likvidáciu odpadov vznikajúcich pri realizácii stavby zabezpečí dodávateľ.

Nakoľko výstavba bude prebiehať v čiastočne zastavanej časti sídla, počas výstavby

dôjde k prechodnému obmedzeniu verejnej dopravy a pohybu chodcov. Dodávateľ je povinný

vykonávať opatrenia k zamedzeniu zvýšenej hlučnosti a prašnosti, rovnako ako dodržiavať

čistotu komunikácií.

10. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

platia všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhl. 374/90 Slovenského úradu bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pri práci je treba dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných IS, predpisy o manipulácii so stavebnými strojmi.

Vzhľadom na blízkosť inžinierskych sietí je nutné venovať zvýšenú pozornosť

predovšetkým prácam v ich ochrannom pásme.

Košice, September 2023                                   Vypracovala: Ing. Mitrová, Ing. Mitró