| Príloha č. 16 Pokynov osobitosti zákazky |  |
| --- | --- |

Názov zákazky:     	Make GMR great again - NDP

Miesto: 	   	katastrálne územie Rožňava, Brzotín a Slavec

Stavebník: 	    	Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky je realizácia udržiavacích prác na existujúcich hrádzach a obslužných komunikáciách rieky Slaná. Výsledkom predmetu zákazky je vytvorenie cyklotrasy medzi mestom Rožňava  a Gombasekom, časťou obce Slavec.

- Základné informácie o zákazke

  - Súčasný stav

Vodný tok Slaná má na riešenom úseku vybudované protipovodňové ochranné hrádze. Hrádze sú prerušené štátnymi a miestnymi komunikáciami. V jednom prípade je hrádza prerušená železničnou traťou, kde ponad rieku Slaná je vedený železničný most. Na riešenom úseku sú vybudované protipovodňové ochranné hrádze a obslužné komunikácie, pomocou ktorých je umožnený prístup k týmto hrádzam a ktoré sú využívané na údržbu vodného toku rieky Slaná. Povrch hrádzí je štrkový. Pôvodná obslužná komunikácia Brzotín – Slavec je  s asfaltovým povrchom, ktorý je v súčasnosti výrazne poškodený. Jeden zo stavebných objektov je vedený v intraviláne obce Brzotín po miestnych komunikáciách, pričom v rámci tohto úseku sa nevykonávajú žiadne stavebné práce.

  - Členenie stavby podľa stavebných objektov

Navrhovaná stavba je rozdelená do nasledovných stavebných objektov :

- SO 101 1. úsek - ĽSOH Slaná r.km 49.312 - 51.932

- SO 102 2. úsek - Intraviláne obce Brzotín

- SO 103 3. úsek - Obslužná komunikácia (Brzotín - PSOH Slaná)

- SO 104 4. úsek - PSOH Slaná r.km 46.180 - 48.080

- SO 105 5. úsek - Obslužná komunikácia Brzotín - Slavec, 1. časť

- SO 106 6. úsek - Obslužná komunikácia Brzotín - Slavec, 2. časť

- SO 107 7. úsek - PSOH Slaná r. km 41.391 - 43.331

Stavba neobsahuje žiadne prevádzkové súbory.

  - Podklady pre realizáciu

Podrobný obsah predmetu zákazky tvoria nasledujúce podklady, ktoré sú prílohou súťažných podkladov:

- Projektová dokumentácia  s názvom  „Cyklotrasy po hrádzach Košického kraja – Hrádze rieky Slaná 1.etapa“, ktorú spracovala BURSA s.r.o. vo februári 2025, vrátane dokladovej časti, výkazu výmer, plánu organizácie výstavby a dočasného dopravného značenia

- Overovacia doložka ohlásenia č. MsÚ/Rv-665/2026-3228-VYST

- Nájomná zmluva č. 769/2025/ORRCR zo dňa 19.08.2025

  - Opis technického riešenia

    - Funkčné riešenie

Navrhovaná cyklotrasa bude vybudovaná na existujúcich objektoch – ochranné hrádze rieky Slaná a obslužné komunikácie. Na týchto objektoch budú vykonané udržiavacie práce, ktoré zabezpečia spevnenie povrchu čím vznikne povrch vhodný pre pohyb cyklistov a zároveň sa zabezpečí spevnenie povrchu pre pohyb vozidiel správcov hrádze a obslužných komunikácií. V rámci výstavby nevzniknú objekty, ktoré menia existujúcu funkčnosť hrádzí a komunikácií a zároveň nedôjde ani k zmene vzhľadu krajiny.

    - Technický popis udržiavacích prác

Navrhované riešenie obnovy a modernizácie ciest na korune hrádze a nadväzujúcich obslužných ciest predstavuje inovatívne riešenie s technológiou šetrnou k životnému prostrediu. Technológia využíva princíp recyklácie pôvodného materiálu, ktorý je prirodzenou súčasťou vybranej lokality a zabezpečí tak, čo najmenšiu environmentálnu záťaž na okolitú prírodu. Tým sa dosiahne skrátenie času výstavby, znížia sa náklady, nie je potrebný presun veľkých objemov stavebných materiálov, čo prispeje k zníženiu uhlíkovej stopy. V prvom kroku sa odoberú vzorky a urobí laboratórny rozbor skladby zemín, na základe ktorého sa spresní technologický postup aby bolo možné dosiahnutie povrchu s únosnosťou 50 MPa. V prípravnej fáze realizácie sa  vykoná odstránenie nežiadúceho organického materiálu z povrchu a okolia stavby, odhumusovanie krajníc pre zaistenie potrebnej šírky, odstránenie stromov prípadne konárov stromov, ktoré zasahujú do profilu, odstránenie trávnych porastov. Vo všeobecnosti proces samotnej výstavby pozostáva najprv z nivelácie pôdy, čo zahŕňa pofrézovanie pôvodného povrchu cesty do 200mm, jeho rozrytie a premletie, v prípade potreby odstránenie organického materiálu, predrovnanie a zhutnenie do požadovaného profilu pozdĺžne aj priečne. Potom sa aplikuje vhodná stabilizácia, aby bola dosiahnutá požadovaná únosnosť. Ak podkladová vrstva nedosahuje požadovanú únosnosť, pridá sa do vrstvy 4-5% cementu. Zmes sa následne premieša a zhutní. Nakoniec sa výsledný povrch preleje roztokom pre správne vyzretie povrchu . Takto realizované cyklocesty sú vhodné do širokej škály prostredí od záplavových zón po horské prostredie. Ošetrená vrstva komunikácie je prirodzene priepustná, povrch znesie značné zaťaženie a cesta odoláva teplotným zmenám. Výsledná modernizovaná komunikácia má hrúbku 20 - 40 cm, je toxicky nezávadná, mrazuvzdorná, čiastočne vodopriepustná, s vysokou pevnosťou a životnosťou. Po  realizácii komunikácie sa vykonajú kontrolné skúšky (statická zaťažovacia skúška, pevnosť v tlaku).

    - Podmienky realizácie stavebných prác na hrádzach

- Protipovodňová ochranná hrádza bude mať rovnakú niveletu pred aj po realizácii stavby.

- Tvar protipovodňovej ochrannej hrádze zostáva po realizácii nezmenený.

- Obnova koruny hrádze bude vytvorená výlučne z existujúceho telesa hrádze s pridaním stabilizačných zmesí pre požadovanú únosnosť podľa podmienok správcu a užívateľa vodnej stavby.

- Realizáciou stavby sa nezmenia hydraulické podmienky na prevedenie povodňových prietokov.

- Realizáciou stavby nedochádza k zmene účelu vodnej stavby.

- Cyklotrasa rešpektuje existujúce komunikačné koridory pre údržbu a užívanie vodnej stavby.

    - Postup obnovy a modernizácie komunikácie

- Laboratórny rozbor skladby zemín v riešenom úseku.

- Odstránenie nežiaduceho organického materiálu z povrchu (stromy, rastliny, kríky, pokosenie s následným odvozom trávy).

- Rozrytie pôvodného povrchu cca do 35 cm.

- Prefrézovanie pôvodného podkladu na danú výšku o veľkosti úlomkov cca 8 cm.

- Roadmixová stabilizácia (realizovať v prípade, že existujúci povrch nevyhovuje – nízky obsah pevných častíc).

- Zrovnanie povrchu do požadovaného priečneho a pozdĺžneho sklonu pomocou laserového lúča.

- Stabilizačné pojivo na báze solí pri 50 MPa (napr. GLORIT a iné alternatívy).

- Zrovnanie povrchu do požadovaného pozdĺžneho sklonu nahrubo.

- Zrovnanie povrchu do požadovaného priečneho sklonu.

- Zhutnenie celého povrchu podľa požadovanej nivelety a pevnostnej triedy.

- Možná aplikácia dodatočného spevnenia povrchu - vápenná drť, asfaltový nástrek (realizovať v prípade, že existujúci povrch nevyhovuje – nízky obsah pevných častíc).

- Odobratie vzorky a kontrola povrchu hutniacou skúškou.

Výsledný povrch cesty bude mať šírku 3,0 m, únosnosť Edef2=50 MPa resp. odolá záťaži od vozidiel s hmotnosťou 25 ton.

Postupnosť a potreba jednotlivých krokov resp. celý technologický postup môžu byť upravené stavebným dodávateľom pričom musí byť dodržaný parameter o únosnosti – viď. popis vyššie

    - Križovanie s inžinierskymi sieťami

V riešenom území dôjde ku križovaniu alebo zásahu do ochranných pásiem nasledovných inžinierskych sietí:

- VSD, a.s, nadzemné a podzemné elektrické vedenia

- VVS, a.s, vodovody a kanalizácie

- SPP-Distribúcia, a.s., plynovody

- Slovak Telekom, a.s., podzemné oznamovacie vedenia

- ŽSR, a.s, oznamovacie vedenia Križovanie stavby s existujúcimi inžinierskymi sieťami je podrobne popísané v prílohe E.10, projektovej dokumentácie

- Ostatné podmienky realizácie predmetu zákazky

  - Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí :

- Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí s oslovením jednotlivých správcov a zabezpečenie dozoru správcov inžinierskych sietí pri ich preložkách (v prípade, ak budú požadované).

- Realizáciu stavebných prác potrebnú pre zhotovenie diela  v zmysle projektovej dokumentácie s názvom  „Cyklotrasy po hrádzach Košického kraja – Hrádze rieky Slaná 1.etapa“, ktorú spracovala projekčná organizácia BURSA s.r.o.

- Dokumentáciu k preberaniu diela.

- Plán realizácie výstavby, zahŕňajúci plán zhotovovania celého diela s popisom hlavných činností, postupnosťou a časovou nadväznosťou prác v súlade s požiadavkami uvedenými v jednotlivých technických predpisoch, technicko–kvalitatívnych podmienkach; v súlade s ďalšími požiadavkami Objednávateľa uvedenými v ZoD a v zadávacej dokumentácii a so stanoveným termínom ukončenia diela a predpokladanými klimatickými podmienkami; plán realizácie výstavby obsahuje minimálne: určenie osoby stavbyvedúceho, určenie osoby zastupujúceho stavbyvedúceho, určenie osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku, týždenný harmonogram prác (časovej postupnosti prác) pri zhotovovaní stavby. Plán realizácie výstavby predloží objednávateľovi do 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.

- Obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela.

- Dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute, výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov, vrátane ich uloženia na riadenú skládku a poplatku za uskladnenie.

- Vykonanie predpísaných skúšok, revízii a meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní.

- Obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov.

- Priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela v podobe fotodokumentácie a predloží  ku dňu preberania stavby objednávateľovi.

- Vedenie stavebného denníka v súlade platnými predpismi. Ak bude k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.

- Priebežnú prítomnosť oprávnenej osoby (stavbyvedúceho) na stavbe, s oprávnením pre inžinierske stavby – dopravné stavby.

- Zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách.

- Vypracovanie výrobno – technickej dokumentáciu (VTD), respektíve dokumentácie na vykonanie prác (DVP) (Doplňujúca dokumentácia Zhotoviteľa), ak nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak. DVP sa vypracováva len v nevyhnutných prípadoch na doriešenie detailov, ktoré nie sú v projekte stavby a nemá vplyv na cenu diela.

- Kontrolný a skúšobný plán (ďalej len „KSP“) v zmysle § 12 a 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“), technologické postupy, ktoré budú skontrolované a overené projektantom a  predložené na odsúhlasenie objednávateľovi. Skúšobný plán musí určovať miesta v konštrukcii stavby, kde sa majú jednotlivé kontroly vykonať. Náklady na skúšky a kontroly v rozsahu skúšobného plánu uhrádza zhotoviteľ. Objednávateľ môže požadovať vykonanie ďalších skúšok nad rámec skúšobného plánu v prípade podozrenia z nedodržania kvality. Náklady nad rámec skúšobného plánu znáša zhotoviteľ, ak sa preukáže, že za porušenie kvality zodpovedá. V opačnom prípade náklady znáša stavebník. KSP predloží objednávateľovi do 5 dní od odovzdania staveniska.

- Zaobstaranie a osadenie dočasného a trvalého  dopravného  značenia  v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a potrebami pri výstavbe diela.

- Geodetické práce počas realizácie diela, najmä vytýčenie objektov v súlade s projektovou dokumentáciou a ostatné geodetické práce potrebné pre riadne a plynulé  vyhotovenie diela.

- Koordinátora bezpečnosti prác a vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (ďalej len „Plán BOZP a PO“), a predloží ho objednávateľovi do 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.

- V zmysle zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov v spolupráci so správcom vodného toku SVP š.p., vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác.

- Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri dodržaní parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

- Zhotoviteľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou č. 371/2015 Z.z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a vyhláškou č. 365/2015 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Zhotoviteľ sa považuje za pôvodcu odpadu a držiteľa dopadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení diela a podľa §14 ods. 1 písmeno e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela. V prípade vzniku nebezpečného odpadu (havária stavebného alebo dopravného mechanizmu) musí byť zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad musí byť zneškodnený v súlade s právnymi predpismi. Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo nežiaducim kontamináciám životného prostredia.

- Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické postupy a predpisy určené v technických podmienkach výrobcu použitého stavebného výrobku a stanovené v projektovej dokumentácii. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a materiály, ktoré sú  podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie na zamýšľaný účel. Použité stavebné výrobky musia zodpovedať parametrom požadovaným v projektovej dokumentácii . Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé.

- Zhotoviteľ zabezpečí označenie diela tabuľou s identifikačnými údajmi (názov diela, označenie stavebníka a zhotoviteľa, údaje o povolení čiastkového diela, termíny začatia a ukončenia, meno zodpovedného stavbyvedúceho).

  - Dokumentácia k preberaniu diela

- Odovzdanie kompletnej dokumentácie potrebnej k prebraniu stavby.

- Vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby (ďalej ako „DSZS“). Zhotoviteľ pripraví a odovzdá Stavebnému dozoru na schválenie dokumentáciu skutočného realizovania stavby na úrovni projektu stavby pre ohlásenie v tlačenej aj digitálnej forme. Kompletnú DSZS dodá zhotoviteľ v štyroch vyhotoveniach v tlačenej forme, vrátane geodetického zamerania diela (porealizačné zameranie); v elektronickej forme, v digitálnom tvare na USB – systematicky usporiadané súbory kompletnej DSZS vo formáte *.pdf, a kompletnej DSZS v editovateľnom formáte *.dwg/*.dgn, *.xls, *.doc, *.txt; Geodetické práce - porealizačné zameranie bude overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. d.) až j.), príp. všetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu stavby resp. stavebných objektov

- Vypracovanie a odovzdanie plánu užívania verejnej práce v štyroch vyhotoveniach – obsahovať bude: pravidlá užívania verejnej práce, pravidlá technických prehliadok verejnej práce, pravidlá údržby a opráv verejnej práce.  Konečné vypracovanie plánu užívania prekontroluje a odsúhlasí projektant stavby so zhotoviteľom stavby. Odsúhlasený plán užívania odovzdá zhotoviteľ stavebníkovi pri odovzdávaní verejnej práce a je neoddeliteľnou súčasťou záručného listu verejnej práce.

- Zhotoviteľ je povinný zhotoviť stavbu a odovzdať kompletnú dokumentáciu stavby do 90 kalendárneho dňa od protokolárneho odovzdania staveniska.