| Príloha č. 16 Pokynov – Osobitosti zákazky |  |
| --- | --- |

Názov zákazky:     	Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida

Miesto: 	katastrálne územie: Malá Ida

Stavebník: 	    	Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Predmet zákazky

Predmetom zákazky je:

- realizácia stavebných prác potrebných pre zhotovenie cyklistického chodníka vrátane    odovzdania kompletnej dokumentácie potrebnej k prevzatiu a kolaudácii stavby

- inžinierska činnosť, vrátane zabezpečenia kolaudácie stavby, ukončená právoplatným     kolaudačným rozhodnutím v prospech objednávateľa

- Základné informácie o zákazke

Celkový rozsah stavby

Základný rozsah stavby je určený rozsahom jej hlavnej investície, ktorou je cyklistická cestička:

- začiatok cyklocestičky:	hranica k.ú. Malá Ida / Šaca

- koniec cyklocestičky:		okraj miestnej cesty na ul. Svetlá v Malej Ide pred

mostom cez potok Ida

- dĺžka cyklocestičky:					1 828,642 m

- kategória resp. šírka spevnenia cyklocestičky:	3m

- mosty:							0ks

- priepusty:						6ks

Podklady pre realizáciu zákazky

Podrobný obsah predmetu zákazky tvoria nasledujúce podklady:

- Projektová dokumentácia v stupni dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby  s názvom  „Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida“, ktorú spracoval  VÁHOPROJEKT, s.r.o v januári 2025, vrátane dokladovej časti a výkazu výmer.

- Stavebné povolenie č. MI/2025/00138-OcU/R-Ja , právoplatné od 6.10.2025.

- Nájomná zmluva so SVP č. SVP 14022/2025 968/2025-KE zo dňa 20.8.2025.

- Opis technického riešenia

  - Dopravné riešenie

Predmetná stavba je líniovou stavbou vedenou prevažne v extraviláne ale aj v intraviláne obce Malá Ida. Jedná sa o úsek cyklistickej cestičky v k.ú. Malá Ida, ktorá sa napojí na pripravovanú cyklocestičku v k.ú, Šaca riešenú v rámci stavby „Cyklistická cestička Šaca – Malá Ida (ÚDI Košice, s.r.o., 08/2021)“. Po zrealizovaní obidvoch stavieb vznikne ucelená cyklistická cestička - spojnica medzi Šacou mestskou časťou Košíc a obcou Malá Ida, s prepojením na pripravovanú a existujúcu cyklistickú infraštruktúru v Košiciach a jeho okolí. Výber koridoru je riešený s ohľadom na prepojenie na existujúcu a pripravovanú cyklistickú infraštruktúru podľa platného územného plánu obce Malá Ida, s cieľom jej prepojenia a rozšírenia do ďalších častí mesta a Industrial parku Valaliky. V plnom rozsahu sa jedná o novostavbu cyklocestičky.

Trasa bude vyznačená dopravným a turistickým značením ako aj informačnými tabuľami. Navrhovaná trasa slúži výhradne pre nemotoristickú dopravu, preto bude potrebné osadiť prvky zamedzujúce vchádzaniu na trasu ako rampy, stĺpy, podušky a.i.

V kontakte s navrhovanou cyklocestičkou sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky ani prírodné plochy so zvýšeným stupňom ochrany. Stavba nie je členená na stavebné objekty, je pripravovaná ako jeden celok.

  - Základná charakteristika objektov stavby

Cyklistická cestička je navrhnutá ako dvojpruhové obojsmerné komunikácia v základnej šírke 3,0 m. Šírka jazdného pruhu 1,5 m. V úseku v km 0,000-0,350 vzhľadom nato, že cyklocestička prechádza cez biotop európskeho významu a je potrebné minimalizovať záber biotopu je šírka jazdného pásu 2,5m a celková šírka cyklocestičky 3m.

Pre zabezpečenie stability cestného telesa je po stranách cyklokoridoru navrhnutá nespevnená krajnica šírky cca 0,25 m, ktorá bude zároveň slúžiť na osadenie zábradlí a turistického značenia. Na území biotopu európskeho významu Ls1.2 (km 0,000 – 0,350) je cyklistická cestička navrhnutá v celkovej šírke max. 3,00 m spolu s krajnicou.

Začiatok objektu je situovaný v km 0,000 na hranici katastrálnych území Šaca – Malá Ida, na konci trasy nadväzného úseku, na ktorý sa plynulo napája. Koniec stavby je situovaný na okraji miestnej komunikácie na ul. Svetlá, pred mostom cez potok Ida. Cyklistická cestička je naviazaná na potok Ida, pozdĺž ktorého je situovaná. Vzdialenosť od brehov potoka je rôzna. Súvisí to z meandrovaním toku a pozemkovou hranicou. Trasovanie sa tomu v maximálne možnej miere prispôsobuje s cieľom viesť cyklistickú cestičku čo najďalej od potoka. Charakter toku stavba neplánuje meniť. Sú však miesta, kde meander potoka priamo zasahuje do navrhovanej cyklocestičky a miesta, kde blízkosť toku môže v budúcnosti ohroziť stabilitu cyklistickej cestičky, čo je riešené vhodným opevnením brehov. Pre opevnenie sa v maximálnej možnej miere použijú prírodné materiály.

Súčasťou objektu je výstavba umelého liahnisko pre obojživelníky.

Na parcele č. KN-C 726/2, v k.ú. Malá Ida v brehovom poraste a inundačnom území toku Ida osadiť umelé hniezdne a úkrytové búdky pre vtáky v počte 40 ks a pre netopiere v počte 10 ks.

V miestach, kde si to bezpečnosť účastníkov vyžiada (na konci úseku s v súbehu s potokom Ida a v miestach úprav jeho brehov) budú osadené zábradlia výšky 1,3 m.

  - Technický popis stavebných prác

Zemné práce

Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Zemné práce na objekte budú pozostávať z odhumusovania, výkopov a zriadenie násypu cestného telesa spätného zahumusovania nových svahov zemného telesa. Stavebné úpravy sú navrhnuté s ohľadom na snahu o minimalizovanie záberov. Vzhľadom na rozsah stavby sa zabezpečenie všetkých materiálov predpokladá z priľahlých zdrojov bez potreby otvárania nových zemníkov či depónií.

Vozovky a konštrukcie

Časť cyklocestičky je situovaná na území biotopu európskeho významu Ls1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (91FO). Na jeho území je navrhnutá vozovka s nespevneným povrchom (mlat), ktorý zodpovedá charakteru trailovej cyklocestičky v danom území. Jedná sa o úsek v staničení 0,000-0,350, t.j. na dĺžke 350m, v skladbe s označením“ Konštrukcia 2 – cyklistická cestička v biotope významu Ls1.2 (km 0,000 – 0,350)“. Pri tejto skladbe sa z dôvodu spevnenia na pláň rozprestrie výstužná geomreža s netkanou geotextíliou (výstužno-separačný geokompozit) s pevnosťou v ťahu min. 50 kn/m, td=23 kn/m, vysoko súdržný polyester, plošná hmotnosť geotextílie min.200g/m2

Navrhovaná konštrukcia vozovky v úseku 0,350-KÚ je s afaltovým povrchom v celkovej hr. 400mm, s označením „Konštrukcia 1 – cyklistická cestička“. V miestach kríženia cyklocestičky s účelovou komunikácie sa vozovka zosilní zvýšenou hrúbkou vrstvu z CBKM o 120mm, t.j. na 270mm.

Hrubé nerovnosti a úprava priečneho sklonu rastlého terénu do požadovaného sklonu, resp. zamokrené územia sa odstránia vrstvou štrkodrviny fr. 0-125 hr.100-500 mm. Základný priečny sklon vozovky a cestnej pláne je 3,0%.

Súčasťou stavby nie sú žiadne mosty, lávky a geotechnické konštrukcie.

Odvodnenie vozovky je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom komunikácie. Odvodnenie povrchu cyklocestičky je riešené jej 2,0%-ným priečnym a pozdĺžnym sklonom smerom k obrubníku a následne do terénu.

Stavba si pre svoju prevádzku nevyžaduje zásobovanie vodou, teplom, plynom a palivom. Cyklocestička nie je osvetlená a nevyžaduje slaboprúdové rozvody.

  - Stavenisko a realizácia stavby

Stavebné dvory

Počas výstavby je potrebné, aby budúci zhotoviteľ stavby mal k dispozícii plochy, na ktorých bude mať možnosť umiestniť svoje sociálne, prevádzkové a technologické zariadenia, zriadiť skládky materiálov a vytvoriť rôzne manipulačné plochy. Pokiaľ to samotná stavba dovoľuje, je potrebné na tieto účely využívať v čo najväčšej miere plochy staveniska. Zhotoviteľ stavby nesmie zriaďovať skládky materiálu nad podzemnými sieťami!

Zdroje materiálov

Vzhľadom na rozsah stavby a charakter stavby sa zabezpečenie všetkých materiálov predpokladá z priľahlých zdrojov bez potreby otvárania nových zemníkov či depónií a budovania technologických zariadení. Zdroje materiálov potrebných pre zabudovanie do stavby si zabezpečí zhotoviteľ stavby. V asfaltovej časti pri terénnych prácach použiť výhradne zeminu získanú z terénnych úprav počas výstavby cyklocesty z navrhnutej trasy a nedobážať zeminu z iných lokalít.

Prístupové cesty na stavenisko

Stavba je prístupná zo stavbou dotknutých miestnych ciest v Malej Ide, možný prístup je aj poľnou cestou na začiatku úseku (cez brod), ktorá je napojená III/3405 v priestore záhradkárskej oblasti na hranici k.ú. Šaca a Malá Ida. Pri výstavbe úseku km 0,000 – 0,350 (biotop európskeho významu Ls1.2 Dubovobrestovo-jaseňové nížinné lužné lesy) nezriaďovať manipulačné plochy – výstavbu realizovať iba v rámci plôch trvalých záberov!

Doporučený postup stavebných prác

Zhotoviteľ musí zabezpečiť nadväznosť prác a zvoliť taký postup prác, aby počas nich boli stále v prevádzke verejné inžinierske siete a komunikácie pre verejnú dopravu v požadovanom rozsahu. Pritom musí zvoliť podľa svojich kapacitných a technologických možností taký postup, aby zásahy do verejnej premávky a jestvujúcich inžinierskych sietí boli čo najkratšie. Zhotoviteľ má k dispozícii iba trvalý záber stavby, čomu musí prispôsobiť staveniskovú dopravu hlavne v časti pozdĺž potoka Ida. Musí zvoliť taký postup prác, ktorý znemožní vstup mechanizmov mimo trvalý záber stavby.

Upozorňujeme hlavne na podmienky Správy NP Slovenský kras:

- pri zhutňovaní nepoškodzovať koreňový systém ani kmene existujúcich stromov

- existujúce mŕtve drevo na zemi v trase cyklocesty bude preložené /prepílené) avšak nebude odstránené z brehového porastu

- zabezpečiť ochranu pred nežiadúcim šírením inváznych druhov rastlín 5m od kraja cyklocesty na každú stranu (v celej dĺžke cyklocesty)

- v asfaltovej časti pri terénnych prácach použiť výhradne zeminu získanú z terénnych úprav počas výstavby cyklocesty z navrhnutej trasy a nedovážať zeminu z iných lokalít.

Doprava počas výstavby

Stavba sa bude budovať mimo verejnú dopravu. Bezprostredná blízkosť s verejnou dopravou je iba na konci trasy v mieste napojenia na miestnu cestu a v prípade presunov poľnohospodárskej techniky po križujúcej poľnej ceste a ceste na zberný dvor.

  - Preložky vedení inžinierskych sietí

V priestore staveniska sa nachádzajú podzemné vedenia inžinierskych sietí ako sú vodovod, plynovod, kanalizácia a podzemné slaboprúdové vedenia.

Vzhľadom na charakter stavby sa nepredpokladá ich preložka, maximálne sa počíta s ich ochranou. Je nutné aby dodávateľ stavby pred realizáciou zabezpečil ich vytýčenie a rešpektoval požiadavky správcov. V priestore stavby sa nachádzajú aj vzdušné vedenia. Jedná sa o VN vedenie. V rámci navrhovaných úsekov môže dôjsť k styku s nadzemnými a podzemnými inžinierskymi sieťami.

Výstavbou cyklcestičky budú dotknuté existujúce káble spoločnosti Slovak Telekom. V kolíznych úsekoch križovania, resp. súbehu je potrebne riešiť ich preložku, alebo ochranu. Je navrhovaná ochrana všetkých existujúcich káblov, ktorých trasa ostáva pod navrhovanou cyklocestičkou.

V km 1,826 križuje navrhovaná cyklocestička STL plynovod. Jeho poloha zakreslená na základe vyjadrenia SPP na konci stavby v súbehu s miestnou cestou na ul. Svetlá. Je nutné aby dodávateľ stavby pred začatím zemných prác zabezpečil vytýčenie STL plynovodu. Jedná sa o kolmé kríženie po celej šírke cyklocesty. V mieste kríženia nemotoristických komunikácií je z dôvodu ochrany STL plynovodu navrhnutá úprava s použitím betónových panelov, ktoré sa položia pod konštrukciu vozovky.

V priestore staveniska sa nachádzajú podzemné vedenia inžinierskych sietí v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti ako sú vodovod a splašková kanalizácia, ktoré boli pracovníkmi VVS a.s. vytýčené a geodeticky zamerané. Vzhľadom na charakter stavby sa nepredpokladá ich preložka. Vodovodné potrubie DN 100 je situované mimo trvalý záber stavby, kanalizácia je však v jej koridore. Cyklocestička je v úseku 1,730 – 1,792 navrhnutá priamo nad splaškovou kanalizáciou resp. v jeho ochrannom pásme.

Navrhovaná cyklistická cestička svojou trasou križuje existujúce nadzemné 22kV vedenie s vodičmi AlFe v úseku VN prípojky medzi BR596-AL po existujúcu priehradovú transformačnú stanicu TS1. Z toho dôvodu je potrebná úprava vedenia v križovatkovom poli, ktorá sa musí vykonať podľa technologického predpisu TP 500.19.

- Ostatné podmienky realizácie predmetu zákazky

  - Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí :

- Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí s oslovením jednotlivých správcov a zabezpečenie dozoru správcov inžinierskych sietí (v prípade, ak budú požadované).

- Realizáciu stavebných prác potrebnú pre zhotovenie diela  v zmysle projektovej dokumentácie s názvom  „Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida“.

- Realizáciu prác a vyhotovenie diela v zmysle stavebného povolenia č. MI/2025/00138-OcU/R-Ja

- Dokumentáciu k preberaniu diela.

- Plán realizácie výstavby, zahŕňajúci plán zhotovovania celého diela s popisom hlavných činností, postupnosťou a časovou nadväznosťou prác v súlade s požiadavkami uvedenými v jednotlivých technických predpisoch, technicko–kvalitatívnych podmienkach; v súlade s ďalšími požiadavkami Objednávateľa uvedenými v ZoD a v zadávacej dokumentácii a so stanoveným termínom ukončenia diela a predpokladanými klimatickými podmienkami; plán realizácie výstavby obsahuje minimálne: určenie osoby stavbyvedúceho, určenie osoby zastupujúceho stavbyvedúceho, týždenný harmonogram prác (časovej postupnosti prác) pri zhotovovaní stavby. Plán realizácie výstavby predloží objednávateľovi do 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.

- Obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela.

- Dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute, výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov, vrátane ich uloženia na riadenú skládku a poplatku za uskladnenie.

- Vykonanie predpísaných skúšok, revízii a meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní.

- Obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov.

- Priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela v podobe fotodokumentácie a predloží  ku dňu preberania stavby objednávateľovi.

- Vedenie stavebného denníka v súlade platnými predpismi. Ak bude k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.

- Priebežnú prítomnosť oprávnenej osoby (stavbyvedúceho) na stavbe, s oprávnením pre inžinierske stavby – dopravné stavby.

- Zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách.

- Vypracovanie výrobno – technickej dokumentáciu (VTD), respektíve dokumentácie na vykonanie prác (DVP) (Doplňujúca dokumentácia Zhotoviteľa), ak nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak. DVP sa vypracováva len v nevyhnutných prípadoch na doriešenie detailov, ktoré nie sú v projekte stavby a nemá vplyv na cenu diela.

- Kontrolný a skúšobný plán (ďalej len „KSP“) v zmysle § 12 a 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“), technologické postupy, ktoré budú skontrolované a overené projektantom a  predložené na odsúhlasenie objednávateľovi. Skúšobný plán musí určovať miesta v konštrukcii stavby, kde sa majú jednotlivé kontroly vykonať. Náklady na skúšky a kontroly v rozsahu skúšobného plánu uhrádza zhotoviteľ. Objednávateľ môže požadovať vykonanie ďalších skúšok nad rámec skúšobného plánu v prípade podozrenia z nedodržania kvality. Náklady nad rámec skúšobného plánu znáša zhotoviteľ, ak sa preukáže, že za porušenie kvality zodpovedá. V opačnom prípade náklady znáša stavebník. KSP predloží objednávateľovi do 5 dní od odovzdania staveniska.

- Zaobstaranie a osadenie dočasného a trvalého  dopravného  značenia  v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a potrebami pri výstavbe diela.

- Geodetické práce počas realizácie diela, najmä vytýčenie v súlade s projektovou dokumentáciou a ostatné geodetické práce potrebné pre riadne a plynulé  vyhotovenie diela.

- Vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (ďalej len „Plán BOZP a PO“), a predloží ho objednávateľovi do 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.

- V zmysle zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov v spolupráci so správcom vodného toku SVP š.p., vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác počas výstavby.

- Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri dodržaní parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

- Zhotoviteľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou č. 371/2015 Z.z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a vyhláškou č. 365/2015 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Zhotoviteľ sa považuje za pôvodcu odpadu a držiteľa dopadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení diela a podľa §14 ods. 1 písmeno e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela. V prípade vzniku nebezpečného odpadu (havária stavebného alebo dopravného mechanizmu) musí byť zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad musí byť zneškodnený v súlade s právnymi predpismi. Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo nežiaducim kontamináciám životného prostredia.

- Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické postupy a predpisy určené v technických podmienkach výrobcu použitého stavebného výrobku a stanovené v projektovej dokumentácii. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a materiály, ktoré sú  podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie na zamýšľaný účel. Použité stavebné výrobky musia zodpovedať parametrom požadovaným v projektovej dokumentácii . Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé.

- Zhotoviteľ zabezpečí označenie diela tabuľou s identifikačnými údajmi (názov diela, označenie stavebníka a zhotoviteľa, údaje o povolení čiastkového diela, termíny začatia a ukončenia, meno zodpovedného stavbyvedúceho).

  - Dokumentácia k preberaniu diela

- Odovzdanie kompletnej dokumentácie potrebnej k prebraniu stavby.

- Vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby (ďalej ako „DSZS“). Zhotoviteľ pripraví a odovzdá Stavebnému dozoru na schválenie dokumentáciu skutočného realizovania stavby na úrovni dokumentácie pre realizáciu stavby v tlačenej aj digitálnej forme. Kompletnú DSZS dodá zhotoviteľ v štyroch vyhotoveniach v tlačenej forme, vrátane geodetického zamerania diela (porealizačné zameranie); v elektronickej forme, v digitálnom tvare na USB – systematicky usporiadané súbory kompletnej DSZS vo formáte *.pdf, a kompletnej DSZS v editovateľnom formáte *.dwg/*.dgn, *.xls, *.doc, *.txt; Geodetické práce - porealizačné zameranie bude overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. d.) až j.), príp. všetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu stavby resp. stavebných objektov

- Vypracovanie a odovzdanie plánu užívania verejnej práce v štyroch vyhotoveniach – obsahovať bude: pravidlá užívania verejnej práce, pravidlá technických prehliadok verejnej práce, pravidlá údržby a opráv verejnej práce.  Konečné vypracovanie plánu užívania prekontroluje a odsúhlasí projektant stavby so zhotoviteľom stavby. Odsúhlasený plán užívania odovzdá zhotoviteľ stavebníkovi pri odovzdávaní verejnej práce a je neoddeliteľnou súčasťou záručného listu verejnej práce.

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť stavbu a odovzdať kompletnú dokumentáciu stavby do 180 kalendárneho dňa od protokolárneho odovzdania staveniska.

- Zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia a s tým spojená inžinierska činnosť

Zhotoviteľ zabezpečí:

- každú zmenu stavby o vydaní stavebného povolenia a konanie o zmene stavby pred dokončením a zabezpečí potrebné súhlasy, stanoviská a povolenia

- všetky vyjadrenia a povolenia dotknutých orgánov a správcov, vyžiadané dokumenty,  doklady a ostatné úkony v priebehu výstavby, ktoré sú potrebné pre plynulú realizáciu prác a riadne vyhotovenie diela

- všetky doklady potrebné ku kolaudácii diela, samotné kolaudačné konanie a vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia

- O všetkých dokladoch je nutné informovať objednávateľa priebežne a bezodkladne s doručením elektronickej kópie (sken vo formáte .pdf).

- Objednávateľ splnomocní zhotoviteľa na všetky potrebné úkony súvisiace s inžinierskou činnosťou

Lehota na zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia je do 60 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby.