| Príloha č. 16 – Osobitosti zákazky |  |
| --- | --- |

Názov zákazky:     	Cyklistická cestička Zalužice (Zemplínska cyklomagistrála)

Miesto: 	katastrálne územie: Zalužice

Stavebník: 	    	Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Predmet zákazky

Predmetom zákazky je:

1. realizácia stavebných prác potrebných pre zhotovenie cyklistického chodníka vrátane

odovzdania kompletnej dokumentácie potrebnej k prevzatiu a kolaudácii stavby

2. inžinierska činnosť, vrátane zabezpečenia kolaudácie stavby, ukončená právoplatným

kolaudačným rozhodnutím v prospech objednávateľa

- Základné informácie o zákazke

Celkový rozsah stavby

Základný rozsah stavby je určený rozsahom jej hlavnej investície, ktorou je cyklistická cestička:

- začiatok cyklocestičky:	ochranná hrádza vodnej nádrže Zemplínska Šírava

v k.ú. Zalužice

- koniec cyklocestičky:		hranica k.ú. Lúčky

- dĺžka cyklocestičky:					3891,14 m

- kategória resp. šírka spevnenia cyklocestičky:	3 m

- mosty:							0 ks

- priepusty:						9 ks

Dôvod výstavby

Výstavba navrhovanej cyklistickej cestičky je vyvolaná zabezpečením a zatraktívnením cyklistického prepojenia pre cyklistov medzi obcami Zálužice a Lúčky v okrese Michalovce. V katastrálnom území Zalužice sa navrhuje cyklotrasa – cyklistický chodník s asfaltobetónovým krytom šírky 3,00m.

Podklady pre realizáciu zákazky

Podrobný obsah predmetu zákazky tvoria nasledujúce podklady:

- Projektová dokumentácia v stupni dokumentácie na stavebné povolenie, vypracovanú v podrobnostiach pre realizáciu stavby  s názvom  „Cyklistická cestička Zalužice–Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála)“, ktorú spracoval  MSM Pack s.r.o. , Sabinovská 15 , 080 01 Prešov,  v novembri 2024, vrátane dokladovej časti a výkazu výmer.

- Nájomná zmluva so SVP š.p. č. 773/2022-KE, zo dňa 27.7.2022 a dodatok č.1 s č.827/2024/ORRCR-38549 zo dňa 22.1.2025.

- Nájomná zmluva s Lesy SR š.p č. 000933/2022-KE, zo dňa 30.3.2026.

- Opis technického riešenia

  - Smerové vedenie

Smerové vedenie cyklistického chodníka je navrhnuté tak, aby bol minimálny záber, pretože trasa cyklistického chodníka je vymedzená hranicami pozemkov. Cyklistický chodník sa nachádza v katastrálnom území Zalužice na parcelách čísla – KN 1127, 1128, 1129, 1132, 1130/3, 1133, 1137/1, 1137/2, 1138, 1139/1, 1140/1, 1144/2, 1145/1, 1145/3, 1146, 1150/1, 1192/2, 1191/1, 1194, 1197/1, 1200, 1202/1.

  - Výškové vedenie

Výškové vedenie cyklistického chodníka je v plnom rozsahu viazané na charakter územia - terénu , na ktorom sa cyklistický chodník zrealizuje. Dosahuje stúpanie a klesanie v rozsahu od 0% do max. pozdĺžneho sklonu 6%.

  - Šírkové usporiadanie

Navrhovaný cyklistický chodník je šírky 3,00m. Navrhovaná cyklotrasa je samostatná cyklistická cestička ( segregovaná CYK) CYK 3,5/25 s voľnou šírkou koruny cesty 3,5 m v extraviláne úrovne F10 (mimo PK) s najvyššou dovolenou rýchlosťou 25 km/h, kde majú cyklisti a korčuliari obojsmerné pruhy šírky 1,5 m (šírka 2x1,5=3,0) zmysle požiadavky investora a TP 085/2019. Priečny sklon vozovky je 2%. Na oboch stranách sú štrkové krajnice 2x0,25 m.

  - Návrh zlepšenia a stabilizácie podložia cyklotrasy

Vykonaný IGP preukázal , že pod humóznou vrstvou zeminy hrúbky 30-50 cm, ktorá sa musí odstrániť z telesa cyklotrasy sa nachádza vrstva podložia bez skeletu. Pre zlepšenie podložia a zvýšenie únosnosti pláne je potrebná stabilizácia spevnenej pôvodnej zeminy, vybudovanie pozdĺžneho drénu a zabudovanie geotextílie a geomreže.

  - Konštrukcia vozovky

Na základe výpočtu a posúdenia vozovky na únosnosť podložia pre všetky ročné obdobia, z hľadiska únavovej pevnosti a premŕzania pláne je pre objekt navrhnutá konštrukcia cyklistického chodníka v súlade s katalógom tuhých a netuhých vozoviek. Zloženie konštrukcie spevnených plôch a prístupovej komunikácie je nasledovné:

- Asfaltobetón AC 11, O,II, 50 mm STN EN 131 008-1

- Postrek spojovací asf. 0,7kg/m2 , PI, EK STN 73 6129

- Asfaltobetón AC 16, O,II, 60 mm STN EN 131 008-1

- Postrek živičný spojovací asf. 0,7kg/m2 , PI, EK STN 73 6129

- Štrkodrva ŠD, L,II, GA16, fr.0-16 mm 100 mm STN 13242+A1

- Štrkodrva ŠD, L,II, GA22, fr.0-22 mm 200 mm STN 13242+A1

- Geomreža HDPE s okom 16x16 mm so separačnou geotextíliou 200 g/m2

----------------------------------------------------------------------------------

Celková hrúbka konštrukcie 410 mm

  - Odvodnenie

Povrchová dažďová voda z vozovky cyklistickej cestičky je odvádzaná jej pozdĺžnym a 2%-ným priečnym sklonom do navrhovanej zemnej priekopy a odtiaľ je z hľadiska odľahčenia kapacity priekopy vo vhodných miestach odvádzaná navrhovanými cestnými rúrovými priepustmi kruhového tvaru z betónových rúr DN 600 dĺžky 4500 mm do otvorených odvodňovacích priekop.

Rúrové priepusty sa navrhujú kruhového tvaru z betónových rúr DN 600 dĺžky 4,50 m.

- Realizácia stavebného objektu

Je nutné pri realizácii tejto stavby použiť také technologické postupy, ktoré neporušia inžinierske siete. V ochrannom pásme vzdušného VN vedenia je pri vykonávaní stavebných prác bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné pásmo tohto vedenia a podmienky pre výkon stavebných prác v OP. Pred začatím stavebných prác je potrebné najprv vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete správcami týchto sietí, aby nedošlo pri prácach ku vzájomnej kolízii s nimi!!! V záujmovom území riešeného cyklochodníka sa nachádza trasa vodovodu, ktorý nám však nekrižuje navrhovanú trasu cyklochodníka.

Pri výstavbe sa neuvažuje so zriadením manipulačného pásu. Preto je potrebné pre potreby stavby využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.

V rámci stavebných prác budú vznikať odpady viazané na vlastnú stavebnú činnosť. Odpad vznikne ako prebytočná zemina z výkopov. Použije sa na terénne úpravy a na zemné konštrukcie v rámci stavby, prebytok zeminy sa zneškodní na povolenej skládke, príp. v spolupráci s miestnou samosprávou.

- Ostatné podmienky realizácie predmetu zákazky

  - Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí:

- Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí s oslovením jednotlivých správcov a zabezpečenie dozoru správcov inžinierskych sietí (v prípade, ak budú požadované).

- Realizáciu stavebných prác potrebnú pre zhotovenie diela  v zmysle projektovej dokumentácie s názvom „Cyklistická cestička Zalužice–Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála)“.

- Dokumentáciu k preberaniu diela.

- Obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela.

- Dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute, výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov, vrátane ich uloženia na riadenú skládku.

- Odstránenie pňov po výrube stromov, vrátane súvisiacich prác a likvidácie odpadu

- Vykonanie predpísaných skúšok, revízii a meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní.

- Obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov.

- Priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela v podobe fotodokumentácie, ktorú predloží ku dňu preberania stavby objednávateľovi.

- Vedenie stavebného denníka v súlade platnými predpismi. Ak bude k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.

- Priebežnú prítomnosť oprávnenej osoby (stavbyvedúceho) na stavbe, s oprávnením pre inžinierske stavby – dopravné stavby.

- Zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách.

- Vypracovanie výrobno – technickej dokumentáciu (VTD), respektíve dokumentácie na vykonanie prác (DVP) (Doplňujúca dokumentácia Zhotoviteľa), ak nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak. DVP sa vypracováva len v nevyhnutných prípadoch na doriešenie detailov, ktoré nie sú v projekte stavby a nemá vplyv na cenu diela.

- Kontrolný a skúšobný plán (ďalej len „KSP“) v zmysle § 12 a 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“), technologické postupy, ktoré budú skontrolované a overené projektantom a  predložené na odsúhlasenie objednávateľovi. Skúšobný plán musí určovať miesta v konštrukcii stavby, kde sa majú jednotlivé kontroly vykonať. Náklady na skúšky a kontroly v rozsahu skúšobného plánu uhrádza zhotoviteľ. Objednávateľ môže požadovať vykonanie ďalších skúšok nad rámec skúšobného plánu v prípade podozrenia z nedodržania kvality. Náklady nad rámec skúšobného plánu znáša zhotoviteľ, ak sa preukáže, že za porušenie kvality zodpovedá. V opačnom prípade náklady znáša stavebník. KSP predloží objednávateľovi do 5 dní od odovzdania staveniska.

- Zaobstaranie a osadenie dočasného a trvalého  dopravného  značenia  v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a potrebami pri výstavbe diela.

- Geodetické práce počas realizácie diela, najmä vytýčenie v súlade s projektovou dokumentáciou a ostatné geodetické práce potrebné pre riadne a plynulé  vyhotovenie diela.

- Koordinátora bezpečnosti prác a vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (ďalej len „Plán BOZP a PO“), a predloží ho objednávateľovi do 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.

- V zmysle zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov v spolupráci so správcom vodného toku SVP š.p., vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác počas výstavby a počas užívania cyklotrasy.

- Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri dodržaní parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

- Zhotoviteľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou č. 371/2015 Z.z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a vyhláškou č. 365/2015 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Zhotoviteľ sa považuje za pôvodcu odpadu a držiteľa dopadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení diela a podľa §14 ods. 1 písmeno e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela. V prípade vzniku nebezpečného odpadu (havária stavebného alebo dopravného mechanizmu) musí byť zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad musí byť zneškodnený v súlade s právnymi predpismi. Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo nežiaducim kontamináciám životného prostredia.

- Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické postupy a predpisy určené v technických podmienkach výrobcu použitého stavebného výrobku a stanovené v projektovej dokumentácii. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a materiály, ktoré sú  podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie na zamýšľaný účel. Použité stavebné výrobky musia zodpovedať parametrom požadovaným v projektovej dokumentácii . Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé.

- Zhotoviteľ zabezpečí označenie diela tabuľou s identifikačnými údajmi (názov diela, označenie stavebníka a zhotoviteľa, údaje o povolení čiastkového diela, termíny začatia a ukončenia, meno zodpovedného stavbyvedúceho).

  - Dokumentácia k preberaniu diela

- Odovzdanie kompletnej dokumentácie potrebnej k prebraniu stavby.

- Vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby (ďalej ako „DSZS“). Zhotoviteľ pripraví a odovzdá Stavebnému dozoru na schválenie dokumentáciu skutočného realizovania stavby na úrovni dokumentácie pre realizáciu stavby v tlačenej aj digitálnej forme. Kompletnú DSZS dodá zhotoviteľ v štyroch vyhotoveniach v tlačenej forme, vrátane geodetického zamerania diela (porealizačné zameranie); v elektronickej forme, v digitálnom tvare na USB – systematicky usporiadané súbory kompletnej DSZS vo formáte *.pdf, a kompletnej DSZS v editovateľnom formáte *.dwg/*.dgn, *.xls, *.doc, *.txt; Geodetické práce - porealizačné zameranie bude overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. d.) až j.), príp. všetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu stavby resp. stavebných objektov

- Vypracovanie a odovzdanie plánu užívania verejnej práce v štyroch vyhotoveniach – obsahovať bude: pravidlá užívania verejnej práce, pravidlá technických prehliadok verejnej práce, pravidlá údržby a opráv verejnej práce.  Konečné vypracovanie plánu užívania prekontroluje a odsúhlasí projektant stavby so zhotoviteľom stavby. Odsúhlasený plán užívania odovzdá zhotoviteľ stavebníkovi pri odovzdávaní verejnej práce a je neoddeliteľnou súčasťou záručného listu verejnej práce.

- Zhotoviteľ je povinný zhotoviť stavbu a odovzdať kompletnú dokumentáciu stavby do 240 pracovného dňa od protokolárneho odovzdania staveniska.

- Zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia a s tým spojená inžinierska činnosť

Zhotoviteľ zabezpečí:

- každú zmenu stavby o vydaní stavebného povolenia a konanie o zmene stavby pred dokončením a zabezpečí potrebné súhlasy, stanoviská a povolenia

- všetky vyjadrenia a povolenia dotknutých orgánov a správcov, vyžiadané dokumenty,  doklady a ostatné úkony v priebehu výstavby, ktoré sú potrebné pre plynulú realizáciu prác a riadne vyhotovenie diela

- všetky doklady potrebné ku kolaudácii diela, samotné kolaudačné konanie a vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia

- o všetkých dokladoch je nutné informovať objednávateľa priebežne a bezodkladne s doručením elektronickej kópie (sken vo formáte .pdf)

- objednávateľ splnomocní zhotoviteľa na všetky potrebné úkony súvisiace s inžinierskou činnosťou

Lehota na zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia je do 60 pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby.