PROTOKOL č. 01/2019
O KOMISIONÁLNOM URČENÍ  PROSTREDÍ

PODĽA STN 33 2000-5-51

Predseda komisie:
Ing. Jana Škodová, HIP
Členovia komisie:
Ing. Ľubomír Gecík, projektant – Elektro




Mgr. Andrea Lehotská– zástupca investora
Názov stavby:
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina - Trnové
Miesto stavby:
ul. Dolná Trnovská, Žilina - Trnové
Investor: 
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Použité podklady:

-Výkresová dokumentácia stavebnej časti

- STN 33 2000-5-51 a normy súvisiace

Charakteristika objektu:

Technická dokumentácia rieši rekonštrukciu sociálnych zaradení materskej školy, ktoré sa nachádzajú na mieste pôvodných sociálnych zariadení. Sociálne zariadenia obsahujú umyváreň, sprchu a WC pre deti. Objekt je murovaný s pevným základom,  jednopodlažný. Priestory sú určené na predškolskú výchovu detí. Osoby v objekte budú: nepoučení a deti.

Rozhodnutie:

Komisia na základe použitých podkladov, dotknutých predpisov a noriem stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre horeuvedený stavebný objekt nasledovne : 

Vonkajšie vplyvy: (STN 33 2000-5-51)

Vnútorné priestory, všetky miestnosti - normálne:

AA5/AB5/AC1/AD1/AE1/AF1/AG1/AH1/AK1/AL1/AM1/AN1/AP1/AQ1/ AR1/AS1/BA1/BC2/BD1/BE1/CA1/CB1 - neuvedené vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – „normálne“

Odôvodnenie:

Komisia rozhodla na základe vyjadrenia členov s ohľadom na funkciu priestorov z hľadiska prevádzky a vlhkosti prostredia v zmysle príslušných predpisov a noriem.

V Žiline 08.2019                                                                   …..............................................








 

predseda
VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000-5-51.
	                     KÓD     


	PRIESTOR

          STAVEBNÝ OBJEKT/ OZNAČENIE MIEST./ DRUH PRIESTORU

	
	Vnútorný  priestor
	
	

	       VONKAJŠÍ  VPLYV                                                   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AA – Teplota okolia
	AA5
	
	
	
	
	
	
	
	

	AB – Atmosférické podmienky
	AB5
	
	
	
	
	
	
	
	

	AC – Nadmorská výška
	AC1
	
	
	
	
	
	
	
	

	AD – Výskyt vody
	AD1
	
	
	
	
	
	
	
	

	AE – Výskyt cudzích pevných telies
	AE1
	
	
	
	
	
	
	
	

	AF –  Výskyt korozívnych alebo

         znečisťujúcich látok
	AF1
	
	
	
	
	
	
	
	

	AG – Mechanické namáhanie

         nárazy
	AG1
	
	
	
	
	
	
	
	

	AH – Vibrácie 
	AH1
	
	
	
	
	
	
	
	

	AK – Výskyt rastlín alebo plesní
	AK1
	
	
	
	
	
	
	
	

	AL – Výskyt živočíchov
	AL1
	
	
	
	
	
	
	
	

	AM – Elektromagnetické elektro-

statické alebo ionizujúce pôsobenie.
	AM1-2
	
	
	
	
	
	
	
	

	AN – Slnečné žiarenie
	AN1
	
	
	
	
	
	
	
	

	AP – seizmické účinky
	AP1
	
	
	
	
	
	
	
	

	AQ – Búrková činnosť
	AQ1
	
	
	
	
	
	
	
	

	AR – Pohyb vzduchu
	AR1
	
	
	
	
	
	
	
	

	AS – Vietor 
	AS1
	
	
	
	
	
	
	
	

	AT – Snehová pokrývka
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AU – Námraza 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BA – Schopnosť ľudí
	BA2
	
	
	
	
	
	
	
	

	BB – Odpor tela
	Pripra-vuje sa
	
	
	
	
	
	
	
	

	BC – Kontakt osôb s potenciálom

         zeme
	BC2
	
	
	
	
	
	
	
	

	BD – Podmienky úniku v prípade

         nebezpečenstva
	BD1
	
	
	
	
	
	
	
	

	BE – Povaha spracúvaných a 

        skladovaných látok
	BE1
	
	
	
	
	
	
	
	

	CA – Stavebné materiály
	CA1
	
	
	
	
	
	
	
	

	CB – Konštrukcia budovy
	CB1
	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  
1

